Przedmiar robót

Nazwa Inwestycji: „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podmarszczyn, Nowa Dzierzążnia

i Starczewo Wielkie”

Adres: Podmarszczyn, 09-164 Podmarszczyn

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 |  |  | km | 0,10 |
| 1. |  | 0,100 |  | 0,10 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,10 |

2. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA1002-06010-050 |  | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,kruszywami naturalnymi 13dm3/m2 o wym.16-25 mm,transport kruszywa samochodem samowyład.5-10 t z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-70 w ilości średnio 4,30 kg/m2 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 300,00 |
| 1. |  | 100*3 |  | 300,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 300,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA1002-03010-050 |  | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,grysami kamiennymi 13,0 dm3/m2 o wym.8-11 mm,transport kruszywa samochodem samowyład.5-10 t z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-70 w ilości średnio 4,30 kg/m2 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 300,00 |
| 1. |  | 100*3 |  | 300,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 300,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA1002-01010-050 |  | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową,grysami kamiennymi 8,0 dm3/m2 o wym.2-5 mm,transport kruszywa samochodem samowyładow.5-10 t z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-70 w ilości średnio 4,30 kg/m2 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 300,00 |
| 1. |  | 100*3 |  | 300,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 300,00 |

3. POBOCZE Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA1301-050-050 |  | Mechaniczne plantowanie poboczy,grubość ścinania 10 cm z wywozem na doległość 5 km krotność= 1,00 |  |  | m2 | 150,00 |
| 1. |  | 100*0,75*2 |  | 150,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 150,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 6 ERRATA0112-050-050 |  | Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 150,00 |
| 1. |  | 100*0,75*2 |  | 150,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 150,00 |