Zał. Nr 13 - Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01krotność = 1,00 | 0,37 | km |  |  |
| 2 | KNNR 1 0101-040-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm Czynność robót: D-01.02.01krotność = 1,00 | 10,00 | szt |  |  |
| 3 | KNNR 1 0107-010-164 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01krotność = 1,00 | 3,77 | m-p |  |  |
| 4 | KNNR 1 0107-020-164 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01krotność = 1,00 | 5,00 | m-p |  |  |
| 5 | KNNR 1 0107-030-164 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01krotność = 1,00 | 5,00 | m-p |  |  |
| 6 | KNNR 1 0107-040-164 | Wywożenie dłużyc. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km Czynność robót: D-01.02.01krotność = 1,00 | 3,77 | m-p |  |  |
| 7 | KNNR 1 0107-050-164 | Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km krotność = 1,00 | 10,00 | m-p |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 8 | AW-020 | Rozebranie istniejących przepustów wraz ze ściankami czołowymi i wywozem, na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.04krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111200-0 |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 1 0113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek z załadunkiem i transportem na odl. 0,50 km. Grubość warstwy do 20 cm Czynność robót: D-01.02.02krotność = 1,00 | 348,00 | m2 |  |  |
| 10 | KNNR 1 0508-020-050 | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5 km Czynność robót: D-01.02.02krotność = 1,00 | 348,00 | m2 |  |  |
| 11 | KNNR 1 0202-070-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.01.01krotność = 1,00 | 29,63 | m3 |  |  |
| 12 | KNNR 1 0208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV Czynność robót: D-02.01.01krotność = 1,00 Nr Spec.: D-02.00.01-02.01. | 29,63 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | ODWODNIENIE CPV: 45232400-6 |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 6 0605-010-060 | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D-03.01.01krotność = 1,00 | 0,48 | m3 |  |  |
| 14 | KNNR 6 0605-030-020 | Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm Czynność robót: D-03.01.01krotność = 1,00 | 4,00 | szt |  |  |
| 15 | KNNR 6 0605-060-040 | Przepusty rurowe, rury PCV o średnicy 40 cm Czynność robót: D-03.01.01krotność = 1,00 | 16,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | PODBUDOWA CPV: 45222000-9 |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01krotność = 1,00 | 348,00 | m2 |  |  |
| 17 | KNNR 6 0112-060-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - piasek grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.01krotność = 1,00 | 348,00 | m2 |  |  |
| 18 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01krotność = 1,00 | 1 618,84 | m2 |  |  |
| 19 | KNNR 6 0104-030-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.02.01krotność = 1,00 | 1 618,84 | m2 |  |  |
| 20 | KNNR 6 0111-01010-050 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5 MPa,grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm,wykonywane z dowozem pospółki 0-31,50 mm Czynność robót: D-04.05.01krotność = 1,00 | 1 430,92 | m2 |  |  |
| 21 | KNNR 6 0113-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00 | 1 336,96 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | NAWIERZCHNIA CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 22 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01krotność = 1,00 | 1 284,76 | m2 |  |  |
| 23 | KNNR 6 0308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W, 50/70 warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05krotność = 1,00 | 1 284,76 | m2 |  |  |
| 24 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01krotność = 1,00 | 1 243,00 | m2 |  |  |
| 25 | KNNR 6 0309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05akrotność = 1,00 | 1 243,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | POBOCZA CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 26 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza ,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01krotność = 1,00 | 446,00 | m2 |  |  |
| 27 | KNNR 6 0112-020-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm Czynność robót: D-04.04.01krotność = 1,00 | 446,00 | m2 |  |  |
| 28 | KNNR 6 0113-040-050 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00 | 446,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | ZJAZDY CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 29 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01krotność = 1,00 | 80,00 | m2 |  |  |
| 30 | KNNR 6 0112-010-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego pospółka o uziarnirniu 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.01krotność = 1,00 | 80,00 | m2 |  |  |
| 31 | KNNR 6 0113-060-050 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02krotność = 1,00 | 80,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |