Zał. Nr 14 -Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytowo

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 |  |  | km | 0,37 |
| 1. |  | km 0+000-0+369 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,369 |  | 0,37 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,37 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-040-020 |  | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  | 10,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 10,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-010-164 |  | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m-p | 3,77 |
| 1. |  | 3,14*0,2*0,2*3*10 |  | 3,77 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,77 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-020-164 |  | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m-p | 5,00 |
| 1. |  | 10*0,5 |  | 5,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-030-164 |  | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m-p | 5,00 |
| 1. |  | 10*0,5 |  | 5,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-040-164 |  | Wywożenie dłużyc. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m-p | 3,77 |
| 1. |  | 3,14*0,2*0,2*3*10 |  | 3,77 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,77 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-050-164 |  | Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km krotność= 1,00 |  |  | m-p | 10,00 |
| 1. |  | 10*0,5 |  | 5,00 |  |  |  |
| 2. |  | 10*0,5 |  | 5,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 10,00 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | Rozebranie istniejących przepustów wraz ze ściankami czołowymi i wywozem, na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 2,00 |

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek z załadunkiem i transportem na odl. 0,50 km. Grubość warstwy do 20 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 348,00 |
| 1. |  | (198-2)*1+(369-217)*1 |  | 348,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 348,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 |  | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5 km Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 348,00 |
| 1. |  | (198-2)*1+(369-217)*1 |  | 348,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 348,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-070-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 29,63 |
| 1. |  | od km 0+290 do km 0+369 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,5*0,5*0,5*(369-290) |  | 29,63 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 29,63 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 |  | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV Czynność robót: D-02.01.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-02.00.01-02.01. |  |  | m3 | 29,63 |
| 1. |  | od km 0+290 do km 0+369 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,5*0,5*0,5*(369-290) |  | 29,63 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 29,63 |

4. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232400-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-010-060 |  | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,48 |
| 1. |  | (10+6)*0,2*0,15 |  | 0,48 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,48 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-030-020 |  | Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | szt | 4,00 |
| 1. |  | 2*2 |  | 4,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-060-040 |  | Przepusty rurowe, rury PCV o średnicy 40 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m | 16,00 |
| 1. |  | 10+6 |  | 16,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 16,00 |

5. PODBUDOWA Kod CPV: 45222000-9

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 348,00 |
| 1. |  | (198-2)*1+(369-217)*1 |  | 348,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 348,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-060-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - piasek grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 348,00 |
| 1. |  | (198-2)*1+(369-217)*1 |  | 348,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 348,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 618,84 |
| 1. |  | (198-2)*4,58+25 |  | 922,68 |  |  |  |
| 2. |  | (369-217)*4,58 |  | 696,16 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 618,84 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.02.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 618,84 |
| 1. |  | (198-2)*4,58+25 |  | 922,68 |  |  |  |
| 2. |  | (369-217)*4,58 |  | 696,16 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 618,84 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60111-01010-050 |  | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5 MPa,grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm,wykonywane z dowozem pospółki 0-31,50 mm Czynność robót: D-04.05.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 430,92 |
| 1. |  | (198-2)*4,04+25 |  | 816,84 |  |  |  |
| 2. |  | (369-217)*4,04 |  | 614,08 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 430,92 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-050-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 336,96 |
| 1. |  | (198-2)*3,77+25 |  | 763,92 |  |  |  |
| 2. |  | (369-217)*3,77 |  | 573,04 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 336,96 |

6. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 284,76 |
| 1. |  | (198-2)*3,62+25 |  | 734,52 |  |  |  |
| 2. |  | (369-217)*3,62 |  | 550,24 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 284,76 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W, 50/70 warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 284,76 |
| 1. |  | (198-2)*3,62+25 |  | 734,52 |  |  |  |
| 2. |  | (369-217)*3,62 |  | 550,24 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 284,76 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 243,00 |
| 1. |  | (198-2)*3,5+25 |  | 711,00 |  |  |  |
| 2. |  | (369-217)*3,5 |  | 532,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 243,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05a krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 243,00 |
| 1. |  | (198-2)*3,5+25 |  | 711,00 |  |  |  |
| 2. |  | (369-217)*3,5 |  | 532,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 243,00 |

7. POBOCZA Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza ,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 446,00 |
| 1. |  | (198-2)*0,75*2 |  | 294,00 |  |  |  |
| 2. |  | (369-217)*0,5*2 |  | 152,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 446,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-020-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 446,00 |
| 1. |  | (198-2)*0,75*2 |  | 294,00 |  |  |  |
| 2. |  | (369-217)*0,5*2 |  | 152,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 446,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 |  | Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 446,00 |
| 1. |  | (198-2)*0,75*2 |  | 294,00 |  |  |  |
| 2. |  | (369-217)*0,5*2 |  | 152,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 446,00 |

8. ZJAZDY Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 80,00 |
| 1. |  | 10*4+10*4 |  | 80,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 80,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-010-050 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego pospółka o uziarnirniu 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 80,00 |
| 1. |  | 10*4+10*4 |  | 80,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 80,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 |  | Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 80,00 |
| 1. |  | 10*4+10*4 |  | 80,00 |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 80,00 |